OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zakres prac remontowych ulicy Suchej w Karpaczu w ramach:

Utworzenia trasy turystycznej Via Sacra łączącej obiekty sakralne Karpacza na bazie istniejących ciągów pieszych i pieszo-jezdnych pn: „VIA SACRA - DWA MIASTA JEDNA DROGA”.

II. CEL INWESTYCJI

Planowane przedsięwzięcie ma na celu przekształcenie istniejących ciągów komunikacyjnych w ciągi pieszo-jezdne. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przekształcenia dopuszczają jedynie dojazd mieszkańców do swoich posesji.

III. PODSTAWA OPRACOWANIA

- pomiary w terenie,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie -

rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r,

- aktualne przepisy i wytyczne techniczne oraz obowiązujące normy i katalogi związane

z przedmiotem zadania,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- założenia techniczno-ekonomiczne uzgodnione z Urzędem Miejskim w Karpaczu.

IV. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania zgodnie z umową wchodzi kalkulacja remontu obejmująca:

- roboty rozbiórkowe

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowę,

- nawierzchnię,

- odwodnienie jezdni

- mury oporowe

- oznakowanie

- oświetlenie uliczne

Założenia:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

- mury oporowe z kamienia łamanego w kształcie koryta ściekowego,

- przepusty z rur PEHD,

- studnie ściekowe,

- odwodnienie jezdni do istniejących wpustów, ścieków oraz rowów.

V. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Ulica Sucha w Karpaczu jest drogą zlokalizowaną w górnej części miasta która graniczy z drogą powiatową nr 2653D oraz ulicą Saneczkową.

Pas drogowy przedmiotowej ulicy znajduje się na terenie istniejącej zabudowy jednorodzinnej

a także terenu miejskiego.

Droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowo-żwirowej oraz bitumicznej. W chwili obecnej nawierzchnia jest nierówna, wielokrotnie naprawiana, występują w niej zapadnięcia, spękania oraz wykruszenia i ubytki.

W chwili obecnej stan techniczny jezdni oraz odwodnienie powierzchniowe kwalifikuje ulicę do remontu.

W pasie robót związanych z remontem ulicy przebiegają następujące urządzenia obce: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna oraz kable energetyczne.

Szerokość jezdni zmienna wynosi średnio 3,50m odcinek 204m oraz śr.4,00m odcinek 23m,

Droga posiada zróżnicowany spadek podłużny o miejscowym stopniu nachylenia do 9%.

VI. OPIS PRZYJĘTYCH PRAC REMONTOWYCH

Zakres projektowanego remontu zawiera się w granicach pasa drogowego.

Na życzenie inwestora, remont odcinka drogi zaplanowano tak, aby sytuacyjnie trasę drogi  dopasować  do  istniejących  szerokości  pasa  drogowego   oraz  wysokościowo  do  niwelety   istniejącej  drogi.

Nawierzchnia

Długość remontowanego odcinka drogi wynosi łącznie około 227m.

Profil podłużny remontowanej ulicy nie ulega zmianom.

Planuje się wymianę całej nawierzchni jezdni łącznie z wymianą podbudowy na nawierzchnię asfaltową składającą się z warstwy wyrównawczej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warstwy ścieralnej z betonu-asfaltowego 0/12mm o grubości 4cm.

Na odcinku od strony skarpy przewidziano krawężnik betonowy zatopiony na ławie betonowej jako opór dla krawędzi jezdni oraz plantowanie skarpy. Od strony muru oporowego w formie ścieku planuje się umocnienie pobocza niesortem kamiennym oraz powierzchniowe utrwalenie asfaltem i grysem.

Zatopienie krawężników lub obrzeży betonowych wg wskazań Inspektora Nadzoru.

Należy wyregulować studzienki dla urządzeń podziemnych w strefie remontu nawierzchni.

Projektowaną drogę w układzie komunikacyjnym zakwalifikowano do strefy ciągów pieszo-jezdnych

z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników o ograniczonym ruchu w formie strefy zamieszkania o odpowiednim oznakowaniu.

Położenie drogi - jej elementów w planie pokazano na rysunku nr 2 – Orientacja graficzna w skali 1:500.

Teren, na którym jest przewidziany remont nawierzchni ulicy nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany remont nawierzchni drogi i jej elementy nie spowodują żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników i ich otoczenia.

Oznakowanie pionowe i poziome

W ramach remontu ulicy zaprojektowano wymianę oraz dodatkowy montaż znaków pionowych

łącznie ze słupkami.

Odwodnienie

Przewidziano wykonanie ścieku z kostki granitowej na podbudowie betonowej długości około 10m wzdłuż  łuku drogi przy bud. nr 2 do istniejącej studzienki ściekowej na ulicy Saneczkowej.

Na 60 metrze od drogi powiatowej planuje się naprawę zjazdu do obiektu technicznego z wymianą przepustu na nowy z rur PEHD fi 400 oraz wykonaniem ścianek czołowych z kamienia.

Zaplanowano także naprawę muru oporowego z kamienia łamanego w formie koryta ściekowego poprzez przełożenie kamienia (z odzysku w ilości 50%) oraz wymianę muru oporowego betonowego na kamienny, zlokalizowanych wzdłuż jednej z krawędzi pasa drogowego.

Wody opadowe z powierzchni pasa drogowego ulicy po linii spadków podłużnych zostaną odprowadzone do wpustów ściekowych a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej w postaci rynien z kamienia i ścieków powierzchniowych lub rowów.

Roboty ziemne

W ramach robót ziemnych należy wykonać korytowanie o wymaganej głębokości pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu-asfaltowego, ścieki oraz krawężniki.

Roboty rozbiórkowe

W robotach rozbiórkowych przewidziano następujące prace:

- rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej,

- rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,

- rozebranie ław z betonu,

- rozebranie nawierzchni gruntowo-żwirowej,

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- rozebranie murów oporowych, ścieków i elementów odwodnienia,

- rozebranie zjazdów i przepustów.

Oświetlenie

W ramach poprawy oświetlenia ulicznego planuje się wymianę niesprawnej i uszkodzonej instalacji na  nową (kompletne słupy wraz z podłączeniem do sieci).

Szczegółowy zakres robót przedstawia „Przedmiar robót” oraz „Orientacja graficzna”

VII. Warunki wykonania i odbioru robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uzyskać  od  zarządcy  drogi   zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego.  Roboty  wykonywać  i  oznakować  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  zmiany  organizacji  ruchu   na  czas  wykonywania  robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w ST (wg zestawienia poniżej), stosując materiały wyłącznie pełnowartościowe o właściwościach zgodnych z obowiązującymi normami.

Zestawienie ST dotyczących warunków wykonania i odbioru robót:

- D-01.01.01   Obsługa geodezyjna

- D-01.02.04   Rozbiórki elementów dróg

- D-03.01.01   Przepusty  pod  koroną  drogi

- D-03.01.03a Przepusty z rur polietylenowych

- D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

- D-04.01.01   Koryto  wraz  z  profilowaniem  zagęszczaniem  podłoża

- D-04.02.01   Warstwy odsączające

- D-04.03.01   Skropienie warstw konstrukcyjnych

- D-04.04.02   Podbudowa  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- D-04.06.01b Podbudowa  z  betonu  cementowego

- D-04.08.01   Wyrównanie nawierzchni mieszankami min.-asf

- D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

- D-05.03.09   Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana

- D-06.03.01   Ścinanie i uzupełnianie poboczy

- D-07.02.01   Oznakowanie pionowe

- D-07.07.01   Oświetlenie uliczne

- D-08.01.01   Krawężniki betonowe

- D-08.05.03   Ściek uliczny z kostki kamiennej

- D-10.01.01   Mury oporowe

Opracował:

inż. Jacek Jakubczak