# DOKUMENTACJA TECHNICZNA

NA PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI

UL. WŁADYSŁAWA ORKANA W KARPACZU

OBIEKT:

## DROGA GMINNA NR 115688 D

DZ. NR EW. GRUNTÓW 216

INWESTOR:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej – Zakład Budżetowy

ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz

BRANŻA:

Drogowa

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

- Opis techniczny:

- Zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Dane techniczne

- Opis stanu istniejącego

- Opis stanu projektowanego

- Część graficzna:

- Plan orientacyjny w skali 1: 10 000

- Mapa ewidencji gruntów w skali 1 : 1000

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500

- Profil podłużny skala 1: 100 : 500

- Przekroje konstrukcyjne skala 1 : 50

3.     Specyfikacje techniczne

OPRACOWAŁ: 	inż. Piotr Dyła

Jelenia Góra;

#### OPIS TECHNICZNY

### DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

NA PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI UL. WŁADYSŁAWA ORKANA

W KARPACZU

1.	OBIEKT:

## DROGA GMINNA NR 115688 D

DZ.NR EW. GRUNTÓW 216

km 0+000,00 – km 0+132,72

2.	INWESTOR:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej – Zakład Budżetowy

ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz

3.	PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa Nr ZP/10/2006 z dnia 25.08.2006 r.

4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1 : 500

- Mapa ewidencji gruntów w skali 1: 1000

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  Nr 43 z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie,

- Polskie Normy i normy branżowe

- Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie w uzgodnieniu z Inwestorem.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje w swym zakresie wykonanie remontu nawierzchni odcinka ulicy Orkana w Karpaczu wraz z elementami odwodnienia. Wykonanie nawierzchni ulicy o szerokości jezdni 3,5 m. Przewidziane jest również wykonanie odwodnienia pasa drogowego poprzez nadanie odpowiednich spadków nawierzchni jezdni oraz wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, studni kanalizacji deszczowej i studzienek ściekowych, z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ulica znajduje się części osiedla „Skalnego” w Karpaczu. Projektowany odcinek przebiega od ul. Kasprowicza do ul. Skalnej.

6. CEL OPRACOWANIA

Odbudowa nawierzchni jezdni i wykonanie odwodnienia przyczyni się do odprowadzenia wód powierzchniowych do kanalizacji deszczowej,  jak również poprawi komfort kierujących pojazdami i pieszych. Wpłynie na zmniejszenie uciążliwości ruchu w terenie zabudowanym dla okolicznych mieszkańców oraz podniesie parametry wpływające na środowisko naturalne (likwidacja nieuregulowanego spływu wód opadowych, błoto, kurz, zmniejszenie hałasu poprzez wyeliminowanie nierówności nawierzchni).

7. DANE TECHNICZNE

7.1 Klasa ulicy„D”, przekrój uliczny, jednojezdniowy, jednokierunkowy

Jezdnia;

- prędkość projektowa - 40 km/h,

- kategoria ruchu  - KR 2,

- szerokość pasa drogowego -10,0  12,0 m,

- szerokość jezdni jednokierunkowej - 3,5 m

- spadek poprzeczny - 2%  5,0%

- spadek podłużny - 0,19%  9,8%

- długość całkowita jezdni - L= 132,72 m

- powierzchnia jezdni i skrzyżowań -709,70 m2,

Zieleńce;

- powierzchnia zieleńca 378,00 m2

Zjazdy;

- szerokość indywidualna – 4,20 m

– 5,60 m

– 6,00 m

7.2 Odwodnienie;

7.2.1 Jezdnia:

- studzienki i kraty ściekowe:

strona lewa:

- -  WP   1 w km 0+012,63 m - 1 szt.

strona prawa:

- -  WP   2 w km 0+019,57 m - 1 szt.

- -  WP   3 w km 0+052,51 m - 1 szt.

- -  WP   4 w km 0+087,19 m - 1 szt.

- -  WP   5 w km 0+112,21 m - 1 szt.

Przykanaliki Ø 160 mm studni ściekowych WP, L=26,30 m;

- -  WP   1 w km 0+012,63 m L= 6,00 m

- -  WP   2 w km 0+019,57 m L= 2,20 m

- -  WP   3 w km 0+052,51 m L= 5,20 m

- -  WP   4 w km 0+087,19 m L= 5,30 m

- -  WP   5 w km 0+112,21 m L= 7,60 m

- kanalizacja deszczowa Ø 200 mm – przedłużenie istniejącej kanalizacji Ø 200 mm:

- -  kanalizacja  w km 0+019,57  0+047,62 L= 29,50 m

- projektowane studnie deszczowe Ø 1000 mm zakończenie kanalizacji Ø 200 mm:

- -  SD   1 w km 0+018,43 m H= 1,60 m

7.2.2 Korytka

Korytka ściekowe L= 116,50 m:

- początek korytek  km 0+018,55 m

8. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

8.1 JEZDNIA

Istniejąca nawierzchnia jezdni z uwagi na zastosowany materiał o dobrych parametrach wytrzymałościowych nadaje się jako dolna warstwa podbudowy pod projektowany remont i nową nawierzchnię z asfaltobetonu. W odcinkach drogi znajdują się pozostałości po istniejącej nawierzchni z asfaltobetonu.

8.2 POBOCZA

Droga w stanie istniejącym nie posiada wydzielonych poboczy.

8.3 ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo, brak jest krat ściekowych, woda kierowana jest na przyległy teren. Stan ten powoduje powstawanie zastoin i ciągłe rozmywanie i wypłukiwanie nawierzchni. Na projektowanym odcinku trasy występuje kanalizacja deszczowa, do której można odprowadzić wody opadowe z jezdni za pomocą studni ściekowych.

8.4 URZĄDZENIA OBCE

Na podstawie analizy podkładów geodezyjnych i uzgodnień branżowych stwierdzono, że wzdłuż drogi (w pasie drogowym) zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej w postaci doziemnych kabli energetycznych, wodociągu i   kanalizacji deszczowej.

8.5 ZADRZEWIENIE

Ulica posiada zadrzewienie rosnące w pasie drogowym. Stwierdzono występowanie drzew liściastych (5 brzóz), iglastych (3 szt. - poza projektowaną jezdnią) oraz pojedynczych krzaków (samosiejek).

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Opracowanie przewiduje przebudowę nawierzchni jezdni w dotychczasowych granicach pasa drogowego. Wykonanie nawierzchni jako mineralno bitumicznej, ograniczonej jednostronnie krawężnikiem na ławie betonowej z oporem wraz z wykonaniem ścieku z elementów betonowych na ławie betonowej z oporem. Projektuje się wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej oraz studni deszczowej i studni ściekowych wraz z przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej.

9.1 Jezdnia

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje się korekty geometrii podłużnej drogi. Założono korektę i podniesienie istniejącej niwelety o ok. 15 cm. Rozwiązania projektowe przewidują realizację robót poprawiających stan nawierzchni drogi oraz jej odwodnienie.

Konstrukcję jezdni projektuje się następująco na całym odcinku:

- km 0+000,0 do km 0+132,72; L= 132,72 m

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm;

- Związanie międzywarstwowe - asfaltowa emulsja kationowa,

średniorozpadowa o stężeniu 50% w ilości 0,5 kg/m2

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - gr. 6 cm;

- Związanie międzywarstwowe - asfaltowa emulsja kationowa,

średniorozpadowa o stężeniu 50% w ilości 0,5 kg/m2

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfsaltowego - gr. 7 cm;

- Związanie międzywarstwowe - asfaltowa emulsja kationowa,

średniorozpadowa o stężeniu 50% w ilości 0,5 kg/m2

- Warstwa podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego - gr. 20 cm;

- Warstwa odsączająca z piasku – gr. 10 cm

W przekroju poprzecznym jezdnia odcięta od zieleńca krawężnikiem 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C-12/15. Krawężnik na zjazdach ułożony na płask. Wszystkie krawężniki ustawione na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo - piaskowej w stosunku cement / piasek 1: 4 gr. 5 cm.

Pochylenie poprzeczne jezdni od 2% do 5% na łuku. Nawierzchnia jezdni pochylona w kierunku korytek ściekowych.

Przewiduje się regulację pokryw studni i zaworów sieci urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym (studnie kanalizacji deszczowej, pokrywy zaworów wody).

9.2 ODWODNIENIE

W ramach projektu przewiduje się wykonanie 1 szt. studni kanalizacji deszczowej oraz budowę  5 szt. studni ściekowych z osadnikiem.

Projektowane studnie podłączone będą przykanalikami do istniejących i projektowanej studni kanalizacji deszczowej. W ramach projektu zakłada się:

- wykonanie przykanalików z rur kielichowych PVC kl. S z uszczelką o średnicach:

  -  160 mm, L =   26,30 m

- wykonanie studni z kręgów betonowych wraz ze stopniami:

- Ø 1000 mm – 1 szt, H= 1,60m:

oraz wykonanie robót towarzyszących wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji i próbami szczelności.

    - montaż studzienek z betonu Ø 1000 mm – 1 szt.,

    - montaż zwieńczenia studni deszczowych rewizyjnych z zastosowaniem płyty nastudziennej i włazu betonowego – 1 szt.,

    - montaż studzienek z betonu Ø 600 mm z osadnikami i wpustami – 5 szt.,

    - montaż zwieńczenia studzienek  wpustów ulicznych z zastosowaniem płyt nastudziennych i wpustów kl. D 400 – 5 szt..

Projektuje się wykonanie ścieku z korytek ściekowych betonowych 60x50x15cm L= 116,50

ułożone na ławie betonowej z oporem.

9.3 ZJAZDY NA POSESJE

Projektuje się wykonanie zjazdów na przyległe posesje ( w granicach pasa drogowego). Zjazdy i wejścia na posesje o zmiennej szerokości w zależności od istniejącej zabudowy i parametrów bram wjazdowych.

9.5 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

### 9.5.1 Przewidziany niniejszą dokumentacją zakres robót dla całego zamierzenia

### budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- organizacja ruchu na czas budowy,

- obsługa geodezyjna i kierownika budowy przez cały czas trwania robót,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- wykonanie studni deszczowych i studzienek z wpustami,

- ustawienie krawężników,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika,

- roboty wykończeniowe i porządkowe,

### 9.5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- istniejący odcinek ulicy Orkana,

- sieci infrastruktury technicznej: doziemne kable energetyczne, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa.

### 9.5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą

### stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- istniejący odcinek ulicy Orkana

sieci infrastruktury technicznej: doziemne kable energetyczne sieć  wodociągowa, kanalizacja deszczowa.

### 9.5.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas

### realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i

### czas ich wystąpienia:

- wykonywanie robót pod ruchem,

- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB,

- porażenia prądem z uszkodzonego przewodu.

Roboty budowlane mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, nie ujęte powyżej, a wynikające z przyjętych technologii realizacji inwestycji należy również uwzględnić w „planie bioz”. Przy wykonywaniu powyższych robót występować będą zagrożenia porażenia prądem, poparzenia, zatrucia związane z utratą życia lub zdrowia podczas obsługi ciężkiego sprzętu, narzędzi i urządzeń.

9.5.5 W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane

wymagające sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia (planu bioz):

- roboty ziemne związane zagęszczaniem gruntu,

### 9.5.6  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

### przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

### 9.5.7  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

### niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających ważne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP.

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w ustawie Prawo Budowlane,

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji technicznej,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, przeciwpożarowe, BHP, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy specyfikacji technicznych),

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie bioz.

9.5 UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ROBÓT

Projektowane roboty wykonywane będą na całej szerokości jezdni co wymagać okresowe zamknięcia drogi na czas robót. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz zorganizowanie i oznakowanie miejsca robót. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poinformuje w sposób zwyczajowo przyjęty o terminie przystąpienia do prac i utrudnieniach w ruchu mieszkańców posesji zamieszkałych wzdłuż remontowanego odcinka drogi.

Roboty zanikowe winny podlegać zgłoszeniu i odbiorowi częściowemu przed ich zakryciem. Warunki odbioru określają specyfikacje techniczne, normy branżowe i Polskie Normy. Projektowane roboty drogowe przewidują regulację urządzeń infrastruktury technicznej do projektowanej niwelety.  Przed i w trakcie prowadzonych robót zabezpieczyć urządzenia obce przed zniszczeniem. Wszelkie roboty prowadzone w rejonie urządzeń infrastruktury technicznej należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem gestora sieci.

Opracował:

inż. Piotr Dyła