Opis do rewitalizacji parku położonego przy ul Saneczkowej  w Karpaczu

- zadanie w ramach programu: Via Sacra – dwa miasta jedna droga

CEL I PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt rewitalizacji Opis do rewitalizacji parku położonego przy ul Saneczkowej  w Karpaczu wykonywany jest jako jedno z  zadań w ramach programu: Via Sacra – dwa miasta jedna droga

Celem tego opracowania jest stworzenie stworzenia właściwych warunków wypoczynku na terenach zielonych miasta, które miały by służyć turystom jak również mieszkańcom gminy.

Przedmiotowe opracowanie sporządzono na zlecenie inwestora tj  Gminy  Karpacz, działając w oparciu o prawo miejscowe jakim jest . miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki B1 w Karpaczu.

Stan istniejący zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren znajduje się na działce oznaczonej nr geodezyjnym 152 obręb 2 Karpacz, położonej w górnej części Karpacza przy ul Saneczkowej stanowiącej jeden z głównych szlaków turystycznych prowadzących do Świątyni Wang .

Obszar działki graniczy z istniejącą zabudową mieszkaniową i usługową.

Od wielu lat, aż do chwili obecnej teren   użytkowany był jako park - skwer, przy czym  jego zagospodarowanie zostało najprawdopodobniej wykonane przed około 30 laty, co powoduje jego małą atrakcyjność  przestrzeni publicznej  pod względem technicznym oraz użytkowym.

Teren wykazuje duże pochylenie w kierunku południowo – wschodnim / wzdłuż ul Saneczkowej - miejscami aż do 20% .  Nachylenie terenu częściowo łagodzone jest przez skarpy ziemne.

Od ulicy Saneczkowej teren wydziela niewielki murek terenowy z kamienia, który zanika w górnej części działki.

Również od strony ul Saneczkowej teren oddziela  ogrodzenie wysokości około 1m

wykonane z rur stalowych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jednostki B1 Karpacza teren ten jest oznaczony jako obszary zieleni wewnętrznej wyłączone z lokalizacji zabudowy.

Jeżeli chodzi o zastane elementy zagospodarowania przedmiotowego terenu, to występują tu ścieżki o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych o bardzo zniszczonej nawierzchni, zarośnięte trawą i o zniekształconych powierzchniach.    Wyposażenie placu stanowi kilka ławek parkowych betonowo-drewnianych mocno ziszczonych.

Analizując występującą na omawianym terenie zieleń, za najwartościowsze  należy uznać istniejące drzewa – lipy i klony zlokalizowane głównie przy północnej i zachodniej granicy obszaru.

Dwa z istniejących drzew wymagają wycinki, jedno ze względu na mocne uszkodzenia, drugie natomiast położone w pobliżu linii energetycznej.

Na działce znajduje się niewielka ilość krzewów ozdobnych / pięć kęp / które na skutek zniszczeń mechanicznych, jak i braku zabiegów pielęgnacyjnych kwalifikują się do wycięcia.

Stan projektowany

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem – Gminą Karpacz planuje się rewitalizację opisanego powyżej terenu i stworzenie miejskiego parku.

W ramach rewitalizacji planuje się uporządkowanie terenu wraz z wycinką  zdegradowanej zieleni niskiej i wysokiej, przebudowę ścieżek spacerowych i placów rekreacyjnych. W uzupełnieniu tego zadania projektuje się nowe nasadzenia zieleni ozdobnej – zgodnie z rysunkiem rozmieszczenia zieleni i zestawieniem zieleni.

W ramach zadania planuje się wykonać :

Prace rozbiórkowe

- wycinkę dwu drzew liściastych o średnicy pnia ca. 20cm wraz z karczowaniem

korzeni  i utylizacją karczy

-wycinkę krzewów liściastych – 10m2 wraz z karczowaniem

- rozbiórkę barierki stalowej od strony ul Saneczkowej na długości 40mb

- rozbiórkę istniejących chodników z płyt betonowych

- rozbiórkę istniejących schodów terenowych betonowych – szt. 4

- rozbiórkę istniejącego murku terenowego od strony ul Saneczkowej

Prace związane z zagospodarowaniem terenu

- wykonanie korytowania pod place i ścieżki

- ułożenie obrzeży betonowych i obrzeży kamiennych / kamienne w środku placyku z

kwadratami i środku łuku placyku okrągłego /

- ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – na

grubości 10cm, wymagane jest osiągniecie modułu  wtórnego minimum 70MPa.

- ułożenie nawierzchni ścieżek z kostki granitowej 10x10x10cm na podsypce

piaskowej

- ułożenie nawierzchni placyków z kostki granitowej 10x10x10cm na podsypce

Piaskowej

-  wykonanie 2 x schodów terenowych o stopnicach z bloków kamiennych na

podbudowie betonowej , beton B15 , szerokość schodów 130cm,  stopnie 5x15x35

+ 70 cm pochylnia betonowa  o nawierzchni zatartej na ostro

- wykonanie ciągu pieszego z płyt chodnikowych o wymiarach 50x50cm układanych

w przestrzeni trawnika na podsypce piaskowej

Elementy małej architektury

- dostarczenie i montaż ławek parkowych kamiennych proste o dł 130 do 200cm      -

8 sztuk / przykłady na zdjęciu /

- dostarczenie i montaż  ławek parkowych kamiennych łukowych o dł 130 do 200cm -

4sztuk  / przykłady na zdjęciu /

- dostarczenie i montaż rzeźb kamiennych – 2 sztuki  / propozycje na zdjęciach /

- dostarczenie i montaż śmietniczek stalowych – 8 sztuk

Nasadzenia – zestawienie roślin

krzewy

- krzewy ozdobne iglaste formowane w kulę na pniu o wysokości całk. 120 – 150cm

Proponowane: żywotniki np. Tuja occidentalis Szmaragd – 8 sztuk

- krzewy forsycji np. odm. Goldzauber – 12szt / rośliny duże rozrośnięte /

- krzewy irgi rozkrzewionej – 6sztuk / rośliny duże rozrośnięte /

- irga pozioma , lub Hammera – 34 sztuki / rośliny rozkrzewione /

Żywopłot

- wykonany z bukszpanu wiecznie zielonego / Boxus semenviens /  o  wysokości

25-30cm , nasadzenia na długości ca 90m - 5szt/m

rośliny kwiatowe

- róże parkowe w kolorach różowych / odmiany silnie odporne na przemarzanie /

– 15 sztuk

- rośliny cebulowe – 1000szt  / 400sztuk tulipanów, narcyzów i krakusów

- liliowce /hemerocallis / - byliny  dobrane w odmianach o różnych kolorach i rożnej

porze kwitnienia – 70 sztuk

- rośliny kwitnące jednoroczne, do sezonowego sadzenia / bratek, szałwia itp. /          - 200 sztuk

Spis treści

Część opisowa

- ogólna charakterystyka inwestycji

- przedmiar robót

- kalkulacja uproszczona

- tabela elementów scalonych

- założenia wyjściowe do kosztorysowania

- kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych