OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zakres prac remontowych Ścieżki dla pieszych od drogi powiatowej nr 2653D do zapory przeciwrumuszowej nad Łomnicą w Karpaczu w ramach:

Utworzenia trasy turystycznej Via Sacra łączącej obiekty sakralne Karpacza na bazie istniejących ciągów pieszych i pieszo-jezdnych pn: „VIA SACRA - DWA MIASTA JEDNA DROGA”.

II. CEL INWESTYCJI

Planowane przedsięwzięcie ma na celu przekształcenie istniejącego ciągu dla pieszych w bezpieczną trasę dla pieszych.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- pomiary w terenie,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie -

rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r,

- aktualne przepisy i wytyczne techniczne oraz obowiązujące normy i katalogi związane

z przedmiotem zadania,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- założenia techniczno-ekonomiczne uzgodnione z Urzędem Miejskim w Karpaczu.

III. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania zgodnie z umową wchodzi kalkulacja remontu obejmująca:

- roboty przygotowawcze (rozbiórkowe)

- roboty ziemne

- podbudowę,

- nawierzchnię,

- oznakowanie

Założenia:

- nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej,

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych (bariero-poręcze typu lekkiego),

IV. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Ścieżka jest łącznikiem między drogą powiatową nr 2653D a zaporą przeciwrumuszową nad Łomnicą w Karpaczu. Pas drogowy ścieżki znajduje się na terenie miejskim i leśnym.

Ścieżka posiada nawierzchnię gruntową szerokości średnio około 2,5m o licznych zapadnięciach i nierównościach.

W chwili obecnej stan techniczny ścieżki oraz odwodnienie powierzchniowe kwalifikuje ją do remontu.

W pasie robót związanych z remontem ścieżki przebiegają następujące urządzenia obce:

sieć kanalizacyjna.

Droga posiada zróżnicowany spadek podłużny o nachyleniu do 11% i zróżnicowany spadek poprzeczny na długości około 40m – obszar o podłożu skalistym.

V. OPIS PRZYJĘTYCH PRAC REMONTOWYCH

Na życzenie inwestora, remont odcinka ścieżki zaplanowano tak, aby sytuacyjnie trasę drogi  dopasować  wysokościowo  do  niwelety stanu istniejącego.

Nawierzchnia

Długość remontowanego odcinka drogi wynosi łącznie około 87m. Profil podłużny remontowanej ulicy nie ulega zmianom. Na wąskich odcinkach ścieżki ograniczonych skarpą lub drzewami planuje się nawierzchnię tak aby uzyskać szerokość około 2,0-2,5m. Pozostały odcinek długości około 45m o szerokości 2,0-3,0m. Ścieżka przewidziana jest wyłącznie dla ruchu pieszego ma posiadać nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej 8cm. Nawierzchnia ograniczona obrzeżami betonowymi na ławie betonowej. Zatopienie obrzeży betonowych wg wskazań Inspektora Nadzoru.

Projektowaną drogę w układzie komunikacyjnym zakwalifikowano do strefy wyłącznie ciągu pieszego.

Położenie drogi - jej elementów w planie pokazano na rysunku nr 2 – Orientacja graficzna w skali 1:500.

Teren, na którym jest przewidziany remont nawierzchni nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany remont nawierzchni drogi i jej elementy nie spowodują żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników i ich otoczenia.

Oznakowanie pionowe i poziome

W ramach remontu ścieżki zaprojektowano montaż znaków pionowych łącznie ze słupkami C-16 i 16a.

Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni pasa drogowego zostaną odprowadzone powierzchniowo na skarpy.

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

Na odcinku 50m przy stromym zejściu do zapory od strony skarpy należy wykonać zabezpieczenie w postaci bariero-poręczy typu lekkiego mocowanych na ławie betonowej lub kotwionych w gruncie.

Roboty ziemne

W ramach robót ziemnych należy wykonać korytowanie o wymaganej głębokości pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki kamiennej.

Roboty rozbiórkowe

W robotach rozbiórkowych przewidziano następujące prace:

- ścinanie i karczowanie krzaków oraz pni

- mechaniczne odspojenie skał

Szczegółowy zakres robót przedstawia „Przedmiar robót” oraz „Orientacja graficzna”

VI. Warunki wykonania i odbioru robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uzyskać  od  zarządcy  drogi   zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego.  Roboty  wykonywać  i  oznakować  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  zmiany  organizacji  ruchu   na  czas  wykonywania  robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w ST (wg zestawienia poniżej), stosując materiały wyłącznie pełnowartościowe o właściwościach zgodnych z obowiązującymi normami.

Zestawienie ST dotyczących warunków wykonania i odbioru robót:

- D-01.01.01   Obsługa geodezyjna

- D-01.02.01   Usunięcie drzew i krzewów

- D-04.01.01   Koryto  wraz  z  profilowaniem  zagęszczaniem  podłoża

- D-04.02.01   Warstwy odsączające

- D-04.04.02   Podbudowa  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- D-07.02.01   Oznakowanie pionowe

- D-07.06.02   Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

- D-08.02.07   Chodniki z kostki kamiennej

- D-08.03.01   Obrzeża betonowe

Opracował:

inż. Jacek Jakubczak