OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zakres prac remontowych Ścieżki wzdłuż potoku Łomnica w Karpaczu w ramach:

Utworzenia trasy turystycznej Via Sacra łączącej obiekty sakralne Karpacza na bazie istniejących ciągów pieszych i pieszo-jezdnych pn: „VIA SACRA - DWA MIASTA JEDNA DROGA”.

II. CEL INWESTYCJI

Planowane przedsięwzięcie ma na celu przekształcenie istniejącego ciągu dla pieszych w bezpieczną trasę dla pieszych.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- pomiary w terenie,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie -

rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r,

- aktualne przepisy i wytyczne techniczne oraz obowiązujące normy i katalogi związane

z przedmiotem zadania,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- założenia techniczno-ekonomiczne uzgodnione z Urzędem Miejskim w Karpaczu.

III. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania zgodnie z umową wchodzi kalkulacja remontu obejmująca:

- roboty przygotowawcze (rozbiórkowe)

- roboty ziemne

- podbudowę,

- nawierzchnię,

- oznakowanie

Założenia:

- nawierzchnia utwardzona (dla ruchu pieszego) z kruszywa łamanego powierzchniowo utrwalona

- plantowanie terenu placu przy zbiorniku (grunt rodzimy),

- mur oporowy z kamienia łamanego,

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych (bariero-poręcze typu lekkiego),

- wykucie stopni w skale w formie biegu schodowego.

IV. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Ścieżka wzdłuż zbiornika i potoku Łomnica w Karpaczu jest zlokalizowana na terenach leśnych jako przedłużenie ulicy Rybackiej granicząca z drogą powiatową nr 2653D w pobliżu stacji benzynowej.

Pas drogowy ścieżki znajduje się na terenie leśnym.

Ścieżka posiada nawierzchnię gruntową szerokości około 1m o licznych zapadnięciach i nierównościach.

W chwili obecnej stan techniczny ścieżki oraz odwodnienie powierzchniowe kwalifikuje ją do remontu.

W pasie robót związanych z remontem ścieżki przebiegają następujące urządzenia obce:

sieć wodociągowa, oraz kable energetyczne.

Ścieżka przebiega głównie wzdłuż istniejącego muru oporowego. Na około 120 metrze od zapory zlokalizowany jest plac o nawierzchni gruntowej. Droga posiada zróżnicowany spadek podłużny o płaszczyznach 1-2% i stromych wzniesieniach do 12%. Przy zaporze wodnej zlokalizowane jest naturalne strome zejście w kierunku ulicy Rybackiej o nachyleniu 32% o mocno zróżnicowanym kształcie powierzchni na długości około 35m zabezpieczone barierkami typu lekkiego.

V. OPIS PRZYJĘTYCH PRAC REMONTOWYCH

Na życzenie inwestora, remont odcinka ścieżki zaplanowano tak, aby sytuacyjnie trasę drogi  dopasować  wysokościowo  do  niwelety stanu istniejącego. Przewiduje się poszerzenia odcinków jak poniżej.

Nawierzchnia

Długość remontowanego odcinka drogi wynosi łącznie około 550m. Profil podłużny remontowanej ulicy nie ulega zmianom. Na wąskich odcinkach ścieżki ograniczonych skarpą i murem oporowym lub drzewami planuje się poszerzenie tak aby uzyskać szerokość około 1,50m. Pozostały odcinek długości około 155m zlokalizowanym przy placu, o szerokości 2,0m. Ścieżka przewidziana jest wyłącznie dla ruchu pieszego ma posiadać nawierzchnię z kruszywa łamanego powierzchniowo utrwaloną z podwójnym rozsypaniem grysów o zmiennej szer. 1,50-2,00m. Nawierzchnia ograniczona obrzeżami w miejscach braku muru oporowego lub skarp, wzdłuż brzegu od strony potoku obrzeża na ławie betonowej. Na placu przy zbiorniku planuje się rozplantowanie i wyprofilowanie terenu z humusowaniem i obsianiem w celu uzyskania strefy rekreacyjno-wypoczynkowej.

Zatopienie obrzeży betonowych wg wskazań Inspektora Nadzoru.

Projektowaną drogę w układzie komunikacyjnym zakwalifikowano do strefy wyłącznie ciągu pieszego.

Położenie drogi - jej elementów w planie pokazano na rysunku nr 2 – Orientacja graficzna w skali 1:500.

Teren, na którym jest przewidziany remont nawierzchni nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany remont nawierzchni drogi i jej elementy nie spowodują żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników i ich otoczenia.

Oznakowanie pionowe i poziome

W ramach remontu ścieżki zaprojektowano montaż znaków pionowych łącznie ze słupkami C-16 i 16a.

Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni pasa drogowego zostaną odprowadzone powierzchniowo do rowów lub cieków.

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

Na odcinku 35m zejście przy zaporze oraz 45 i 120m na wąskich odcinkach ograniczonych skarpą i murem oporowym należy wykonać zabezpieczenie w postaci bariero-poręczy typu lekkiego mocowanych na ławie betonowej lub kotwionych w gruncie oraz na murze oporowym.

Roboty ziemne

W ramach robót ziemnych należy wykonać korytowanie o wymaganej głębokości pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonej z kruszywa łamanego powierzchniowo utrwalonej.

Roboty rozbiórkowe

W robotach rozbiórkowych przewidziano następujące prace:

- wykucie w podłożu naturalnym-skalnym stopni szerokości 1,50m na kształt biegu schodowego

o długości około 35m, średnio 3 stopnie na 1,5m biegu.

Szczegółowy zakres robót przedstawia „Przedmiar robót” oraz „Orientacja graficzna”

VI. Warunki wykonania i odbioru robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uzyskać  od  zarządcy  drogi   zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego.  Roboty  wykonywać  i  oznakować  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  zmiany  organizacji  ruchu   na  czas  wykonywania  robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w ST (wg zestawienia poniżej), stosując materiały wyłącznie pełnowartościowe o właściwościach zgodnych z obowiązującymi normami.

Zestawienie ST dotyczących warunków wykonania i odbioru robót:

- D-01.01.01   Obsługa geodezyjna

- D-01.02.04   Rozbiórki elementów dróg

- D-04.01.01   Koryto  wraz  z  profilowaniem  zagęszczaniem  podłoża

- D-04.02.01   Warstwy odsączające

- D-04.04.02   Podbudowa  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- D-05.03.09   Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana

- D-07.02.01   Oznakowanie pionowe

- D-07.06.02   Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

- D-08.03.01   Obrzeża betonowe

- D-10.01.01   Mury oporowe

Opracował:

inż. Jacek Jakubczak