OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zakres prac remontowych ulicy Mikołaja Kopernika w Karpaczu w ramach:

Utworzenia trasy turystycznej Via Sacra łączącej obiekty sakralne Karpacza na bazie istniejących ciągów pieszych i pieszo-jezdnych pn: „VIA SACRA - DWA MIASTA JEDNA DROGA”.

II. CEL INWESTYCJI

Planowane przedsięwzięcie ma na celu przekształcenie istniejących ciągów komunikacyjnych w ciągi pieszo-jezdne. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przekształcenia dopuszczają jedynie dojazd mieszkańców do swoich posesji.

III. PODSTAWA OPRACOWANIA

- pomiary w terenie,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie -

rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r,

- aktualne przepisy i wytyczne techniczne oraz obowiązujące normy i katalogi związane

z przedmiotem zadania,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- założenia techniczno-ekonomiczne uzgodnione z Urzędem Miejskim w Karpaczu.

IV. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania zgodnie z umową wchodzi kalkulacja remontu obejmująca:

- roboty przygotowawcze (rozbiórkowe)

- roboty ziemne

- podbudowę,

- nawierzchnię,

- odwodnienie jezdni

- oznakowanie

- oświetlenie uliczne

Założenia:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

- odwodnienie jezdni do istniejących wpustów, ścieku z kostki kamiennej.

V. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Ulica Mikołaja Kopernika w Karpaczu jest drogą zlokalizowaną w centrum łączącą ulicę Obrońców Pokoju z drogą powiatową nr 2653D.

Pas drogowy przedmiotowej ulicy znajduje się na terenie istniejącej zabudowy jednorodzinnej

a także terenu miejskiego.

Droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej. W chwili obecnej nawierzchnia ta jest

nierówna, wielokrotnie naprawiana, występują w niej zapadnięcia, spękania oraz

wykruszenia.

W chwili obecnej stan techniczny jezdni oraz odwodnienie powierzchniowe kwalifikuje ulicę do remontu.

W pasie robót związanych z remontem ulicy przebiegają następujące urządzenia obce: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa oraz kable energetyczne.

Szerokość jezdni zmienna wynosi średnio 3,50m.

Droga posiada zróżnicowany spadek podłużny o dużym miejscowym stopniu nachylenia do 13%.

VI. OPIS PRZYJĘTYCH PRAC REMONTOWYCH

Zakres projektowanego remontu zawiera się w granicach pasa drogowego.

Na życzenie inwestora, remont odcinka drogi zaplanowano tak, aby sytuacyjnie trasę drogi  dopasować  do  istniejących  szerokości  pasa  drogowego   oraz  wysokościowo  do  niwelety   istniejącej  drogi.

Nawierzchnia

Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 194m. Profil podłużny remontowanej ulicy nie ulega zmianom. Przewidziano wykonanie naprawy ścieku z prefabrykatów betonowych z wymianą na ściek z kostki granitowej (należy wyprofilować linię prostą nawierzchni jezdni wzdłuż ścieku z kostki) .

Na istniejącą nawierzchnię bitumiczną po frezowaniu na głębokość 4 i 7 cm i nadaniu spadków, projektuje się ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku jezdni o większym stopniu zużycia, natomiast na całej powierzchni jezdni warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 0/12mm o grubości 4 cm.

Zatopienie krawężników lub obrzeży betonowych wg wskazań Inspektora Nadzoru.

Należy wyregulować studzienki dla urządzeń podziemnych w strefie remontu nawierzchni.

Projektowaną drogę w układzie komunikacyjnym zakwalifikowano do strefy ciągów pieszo-jezdnych

z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników o ograniczonym ruchu w formie strefy zamieszkania o odpowiednim oznakowaniu.

Położenie drogi - jej elementów w planie pokazano na rysunku nr 2 – Orientacja graficzna w skali 1:500.

Teren, na którym jest przewidziany remont nawierzchni ulicy nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany remont nawierzchni drogi i jej elementy nie spowodują żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników i ich otoczenia.

Oznakowanie pionowe i poziome

W ramach remontu ulicy zaprojektowano wymianę oraz dodatkowy montaż znaków pionowych

łącznie z słupkami oraz przywróceniem ruchu jednokierunkowego.

Odwodnienie

Planuje się regulację dwóch studzienek dla kratek ściekowych z wymianą na nowe.

Wody opadowe z powierzchni pasa drogowego ulicy po linii spadków podłużnych zostaną odprowadzone do wpustów ściekowych a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej w postaci kanalizacji lub ścieków powierzchniowych.

Roboty ziemne

W ramach robót ziemnych należy wykonać korytowanie o wymaganej głębokości pod wykonanie warstw konstrukcyjnych ścieku z kostki kamiennej i krawężników.

Roboty rozbiórkowe

W robotach rozbiórkowych przewidziano następujące prace:

- rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej,

- rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,

- rozebranie ścieku z prefabrykatów betonowych,

- rozebranie ław z betonu,

- frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Oświetlenie

W ramach poprawy oświetlenia ulicznego planuje się wymianę niesprawnej i uszkodzonej instalacji na  nową (kompletne słupy wraz z podłączeniem do sieci).

Szczegółowy zakres robót przedstawia „Przedmiar robót” oraz „Orientacja graficzna”

VII. Warunki wykonania i odbioru robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uzyskać  od  zarządcy  drogi   zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego.  Roboty  wykonywać  i  oznakować  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  zmiany  organizacji  ruchu   na  czas  wykonywania  robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w ST (wg zestawienia poniżej), stosując materiały wyłącznie pełnowartościowe o właściwościach zgodnych z obowiązującymi normami.

Zestawienie ST dotyczących warunków wykonania i odbioru robót:

- D-01.01.01   Obsługa geodezyjna

- D-01.02.04   Rozbiórki elementów dróg

- D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

- D-04.01.01   Koryto  wraz  z  profilowaniem  zagęszczaniem  podłoża

- D-04.02.01   Warstwy odsączające

- D-04.03.01   Skropienie warstw konstrukcyjnych

- D-04.06.01b Podbudowa  z  betonu  cementowego

- D-04.08.01   Wyrównanie nawierzchni mieszankami min.-asf

- D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

- D-05.03.09   Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana

- D-05.03.11   Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno

- D-06.03.01   Ścinanie i uzupełnianie poboczy

- D-07.02.01   Oznakowanie pionowe

- D-07.07.01   Oświetlenie uliczne

- D-08.01.01   Krawężniki betonowe

- D-08.03.01   Obrzeża betonowe

- D-08.05.03   Ściek uliczny z kostki kamiennej

Opracował:

inż. Jacek Jakubczak