DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Inwestycja :

Remont obszarów zlokalizowanych przy ul. Skalnej w Karpaczu, zniszczonych podczas intensywnych opadów deszczu.

Inwestor: 	Gmina Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 54

58-540 Karpacz

Adres inwestycji:     Karpacz, ul. Skalna

Projekt opracowała:

| mgr inż. Małgorzata Staręga Upr. bud. nr ewid. DOŚ/BD/0363/09 | Podpis |
| --- | --- |

| ### Data opracowania | Czerwiec 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Spis treści

| 1 | Ogólna charakterystyka obiektu | Str. 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przedmiar robót | Str. 9 |
| 3 | Kosztorys inwestorski | Str. 12 |
| 4 | Tabela elementów scalonych | Str. 14 |
| 5 | Założenia wyjściowe do kosztorysowania | Str. 15 |
| 6 | Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych | Str. 15 |

1 Ogólna charakterystyka obiektu

1.1. Przedmiot inwestycji.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac remontowych wraz kosztorysem inwestorskim dla wykonania remontu przepustu w ciągu ulicy Skalnej w Karpaczu (skrzyżowanie Skalna – G. Narutowicza) oraz umieszczenia odwodnienia liniowego w rejonie skrzyżowania Skalna-Skłodowskiej.

1.2. Cel inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu usprawnienie odwodnienia obszaru skrzyżowania Skalna – G. Narutowicza i  Skalna-Skłodowskiej.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest :

- wizja w terenie,

- pomiary w terenie,

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,

- uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Stan istniejący.

- rejon Skalna – G. Narutowicza:

Znaczna cześć wody opadowej  z ulic położonych wyżej skrzyżowania, jak i z samej ulicy Skalnej, poprzez istniejący ściek uliczny z koryt betonowych, trafia do przepustu wykonanego z prefabrykatów żelbetowych o wymiarach w świetle przepływu 400 mm i długości 56 m, notorycznie zamulanego.

Na skutek intensywnych opadów deszczu jakie wystąpiły w obrębie wlotu i wylotu przepustu zostały uszkodzone jego elementy, które w złym stanie technicznym nie nadają się  do ponownego wykorzystania. Zniszczeniu uległ również system odwodnienia z koryt betonowych.

-          rejon  Skalna-Skłodowskiej:

Brak dostatecznego odwodnienia w rejonie skrzyżowania, powoduje, że wody opadowe z ulicy Skalnej zalewają ulicę Skłodowskiej- Curie, niszcząc nawierzchnię drogi.

  - Stan projektowany.

-        rejon Skalna – G. Narutowicza:

Zaprojektowano wymianę zniszczonego przepustu i studni z kręgów betonowych oraz wymianę korytek betonowych wraz z pogłębieniem i umocnieniem brzegów rowu płytami ażurowymi. Na odcinku zatoki projektuje się wykonanie poręczy ochronnej.

Przepust projektuje się  kołowy, z rur PEHD o średnicy 500 mm i klasie sztywności SN-8. Rury HDPE winny się charakteryzować dobrą odpornością na działanie roztworów soli NaCl, odpornością na oleje mineralne oraz benzynę.

Dla przepustu projektuje się ściankę czołową wylotu, murowaną z kamienia granitowego na fundamencie betonowym gr. 0,5m i na zaprawie cementowej M8, z izolacją przeciwwilgociową.

Projektuje się korytka  betonowe 50x60 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm, a poręcz ochronną sztywną z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie 1,5 m na ławie betonowej.

- rejon  Skalna-Skłodowskiej:

Zaprojektowano w poprzek ulicy Skłodowskiej system odwodnienia liniowego typu Aco Drain dla obciążenia D400, szerokości korytka 300 mm.

2. Rejon Skalna – Narutowicza.

2.1.Posadowienie przepustów

W zakresie posadowienia zastosowano rozwiązania typowe. Przepusty posadowione zostaną na ławie fundamentowej gr. 20-25cm, wykonanej bezpośrednio na gruncie i zasypce z pospółki o uziarnieniu 0÷20 mm. Grunt należy układać z odpowiednim, bardzo starannym zagęszczeniem. Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu Is = 0,97 .

W przypadku gdy w podłożu zalegają grunty nienośne (moduł dynamiczny określony przy pomocy lekkiej płyty dynamicznej Evd jest mniejszy niż 20) wykonanie fundamentów należy poprzedzić wykonaniem wymiany gruntu na pospółkę zagęszczoną warstwami do            Is = l.0. Głębokość wymiany należy dostosować do miąższości nienośnych warstw, jednak nie powinna być ona mniejsza od 0.5 m poniżej spodu fundamentu przepustu.

W przypadku gdy w podłożu fundamentów występują grunty nawodnione należy je osuszyć przez odpompowanie wody, a grunty spoiste w stanie plastycznym poprzez wykonanie stabilizacji wapnem na głębokość min. 20 cm.

2.2..Konstrukcja przepustów o przekroju kołowym

Koniec przepustu z rury PEHD, od strony wylotu zakończyć ścianą czołową o wymiarach 1m x 2m i grubości 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:3) grubości 5 cm .

2.3. Zasypka przepustów

Zmontowany przelot przepustu należy obsypać dobrze zagęszczonym gruntem mineralnym (pospółka) o nierównomiernym uziarnieniu (D > 5) i frakcjach w granicach 0 ÷ 20 mm. Grunt należy układać warstwami o grubości 30 cm z odpowiednim, bardzo starannym zagęszczeniem. Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu Is = 0,97.

Układanie należy prowadzić symetrycznie tak aby wysokość zasypki była taka sama po obu stronach rury (dopuszcza się różnicę w wysokości równą jednej warstwie). W narożach należy używać najlepszego materiału, szczególnie dobrze zagęszczanego .

Zagęszczenie nasypu nad przepustem należy wykonać lekkim sprzętem.

Należy upewnić się czy nie występują pustki oraz słabe miejsca. Zasypywanie kolejnych warstw można wykonywać dopiero po upewnieniu się czy dana warstwa została zagęszczona do wymaganego stopnia. Układanie i zagęszczanie zasypki należy prowadzić równolegle wzdłuż rury. W trakcie zasypywania rur HDPE należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne deformacje rur. Mogą one wystąpić jako trzy rodzaje przemieszczeń:

- wypiętrzenie wywołane przez parcie boczne od gruntu zagęszczanego,

- wyboczenie wywołane przez niesymetryczne obciążenia rury zasypką lub zróżnicowane zagęszczenie zasypki na każdej ze stron,

- przesunięcia poziome rury poprzez niesymetryczne wypełnienia zasypką.

Dopuszcza się maksymalne przemieszczenia lub ugięcia miejscowe rzędu 2 % średnicy rury.

Odkształcenia rury można kontrolować wieszając pion na wysokości 50 x75 mm od dna rury. W celu uniknięcia deformacji w trakcie wykonywania obsypki na końcach rury należy ją usztywnić pionowo. Obciążenia od ruchu technologicznego na budowie mogą wywołać większe obciążenia niż dopuszczalne. Aby zapobiec ich skutkom, w przypadku występowania takich obciążeń należy zastosować dodatkowy naziom wybiegający poza obszar bezpośrednio położony nad rurą. Dodatkowo należy unikać formowania się kolein, które redukują wysokość naziomu. Po wykonaniu minimalnej zasypki nad rurą (0,15 m) można kontynuować dalszą budowę naziomu zgodnie z procedurami budowy nasypów drogowych.

2.4. Umocnienia rowu poniżej przepustu

Umocnienie dna wylotu zaprojektowano jako wyłożenie brukiem z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową M7.

2.5. Umocnienie dna i skarp rowu.

Przy wykonaniu umocnień rowów i ścieków elementy betonowe, powinny odpowiadać wymaganiom BN -80/6775-03/01.

Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieku, powinny być zgodne z dokumentacją oraz być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej.

Płyty betonowe ażurowe należy okładać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża. Otwory wypełnić rozdrobnionym humusem i obsiać trawą.

2.6. Poręcze.

Na odcinku 85,0 m należny wykonać zabezpieczenie w postaci bariero-poręczy typu lekkiego mocowanych na ławie betonowej.

3. Rejon Skalna-Skłodowskiej.

3.1.Korpus korytka

Korpus koryta powinien być wykonany z betonu cementowego o klasie wytrzymałości C60/75 (B70) z dodatkami polimerowymi. Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

Korpusy korytek zakończony specjalnym wgłębieniem umożliwiającym wykonanie szczelnego połączenia elementów odwodnienia.

3.2. Ścianki korpusu.

Ścianki korpusu powinny być zabezpieczone zabarwionym impregnatem, który ogranicza odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnością środowiska.

3.3. Listwy wsporcze.

Listy wykonane z profili stalowych, gorąco walcowanych, ocynkowanych ogniowo,  zakotwione w ściankach korpusu.

3.4. Ruszty.

- żeliwne lakierowane lub z powłoką KTL w kl. D400 kN.

3.5. Mocowanie rusztów.

Mocowanie rusztów śrubami nierdzewnymi wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia.

3.6. Wbudowywanie korytek

Wbudowanie projektuje się na ławie betonowej z obetonowaniem bocznym. Łączenie korytek  przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

4.  Inne uwarunkowania wykonawstwa robót

Na czas remontu konieczne jest przeprowadzenie wodnych cieków poza obszar prowadzenia robót. Szczegółowy projekt przeprowadzenia wodnych cieków będzie przedmiotem odrębnego projektu wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę robót. Gdy nie jest możliwe całkowite zamknięcie przepływu, Wykonawca powinien wkalkulować w cenę robót koszty wypompowania wody.

| 2. PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- |

| Lp | Numer SSTWiORB | WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA |  | J. M. | ILOŚĆ J.M. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| I | Roboty Przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym |  | km | 0,182 |
| II | Roboty ziemne i odwodnienie CPV 45100000-1, CPV 45100000-8 |  | Jezdnia drogi i zjazdów CPV 45233120-6, CPV 45233200-1, CPV 45233140-2, CPV 45233100-0 |  |  |
| 2. | Przepust (Skalna - Narutowicza) |  |  |  |  |
| 2.1 | D-01.02.04 D-03.02.01 | Wykonanie studni z kręgów betonowych Ø 1000 mm gł. 1,5 m i wpustem okrągłym Ø528 wraz z demontażem starej studni oraz wywóz materiałów nieprzydatnych na budowie poza teren budowy na składowisko przyjmujące tego typu odpady |  | kpl | 1,00 |
| 2.2 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów pod koroną drogi po uprzednim ich odkopaniu oraz wywóz materiałów nieprzydatnych na budowie poza teren budowy na składowisko przyjmujące tego typu odpady dł 56 m |  | m | 56,00 |
| 2.3 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o średnicy nominalnej Ø -500mm, na ławie fundamentowej gr. 20-25cm i zasypce z pospółki o uziarnieniu 0÷20mm; |  | m | 56,00 |
| 2.4 | D-06.02.01 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów pod koroną drogi z kamienia granitowego na fundamencie betonowym gr. 0,5m i na zaprawie cementowej M8, z izolacją przeciw wilgotnościową wraz z wyłożeniem wlotu i wylotu brukiem z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową M7 |  | szt | 1,00 |
| 2.5 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 56,0*1,0 |  | m2 | 56,00 |
| 2.6 | D-05.03.05B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm - warstaw wiążąca z Ba 0/16 |  | m2 | 56,00 |
| 2.7 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogi emulsją katinową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2 : |  | m2 | 56,00 |
| 2.8 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4·cm - warstwa ścieralna z BA 0/12,8 |  | m2 | 56,00 |
| 2.9 | D-01.02.04 | Rozebranie ścieku z elementów betonowych gr 15 cm oraz wywóz materiałów nieprzydatnych na budowie poza teren budowy na składowisko przyjmujące tego typu odpady dł 120,0 m |  | m | 120,00 |
| 2.10 | D-06.04.01 | Wykopy liniowe pod umocnienie dna i skarp rowu szerokości 0,8 o ścianach pionowych z mechanicznym wydobyciem urobku w gruntach III-IV |  | m3 | 45,00 |
| 2.11 | D-06.01.03 | Umocnienie dna rowu elementami betonowymi 60x50x15 na podłożu z betonu B-10 wraz z spoinowaniem wypełnień zaprawą cementową oraz umocnienie skarp rowu płytami betonowymi ażurowymi 60x40x8 na podsypce piaskowej |  | mb | 120,00 |
| 2.12 | D-07.06.02 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1,5 m(na ławie betonowej) |  | m | 95,00 |
| 3. | Odwodnienie liniowe (Skalna-Skłodowskiej) |  |  |  |  |
| 3.1 | D-08.05.01 | Wykonanie odwodnienia liniowego typu Aco Drain szer. 300 mm dla obciążenia D400 oraz wywóz materiałów nieprzydatnych na budowie poza teren budowy na składowisko przyjmujące tego typu odpady |  | m | 5,00 |

5. Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Zakłada się, że roboty będą wykonywane w warunkach przeciętnych. Szczegóły wymaganych standardów technicznych dla wbudowywanych materiałów oraz sposób odbioru robót określono w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wymagania w zakresie BHP określi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany przez kierownika budowy.

6. Sposób kalkulacji cen jednostkowych

Ceny jednostkowe robót określono na podstawie dostępnych danych rynkowych, cen zawartych w zbiorze BISTYP I KW 2012, a w szczególności średnich cen przetargowych  w I kwartale 2012.