WYKAZ URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH

WYPOSAŻENIE INTERAKTYWNEGO PARKU ZABAW

1. ZESTAW DO TWORZENIA MUZYKI – BĘBENKI – 1 szt.

Wymiary

- długość: min. 0,8 m,

- szerokość: min. 1,60 m,

- wysokość: min. 1,10 m,

- głębokość fundamentowania: min. 0,6 m.

Materiały

- Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo,

- Elementy stalowe: stal ocynkowana oraz malowana proszkowo na kolor stalowy,

- Bębenki: wykonane z polipropylenu min. 4 szt.,

- Zaślepki: tworzywo sztuczne,

- Fundamenty: beton klasy min. B-15.

2. HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO – 1szt.

Wymiary

- Wysokość upadku: 1,25 – 1,50 m,

- Wysokość urządzenia: min. 2,2 m,

- minimalna głębokość fundamentowania: min. 0,6 m.

Materiały

- Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, o wymiarach min. 90 x 90 mm, malowane lakierobejcą na kolor zielony,

- Kotwy: stal ocynkowana,

- Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor stalowy,

- Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym,

- Aplikacje: płyty HDPE,

- Łańcuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujących bezobsługowych,

- Zaślepki: tworzywo sztuczne,

- Fundamenty: beton klasy min. B-15.

3. HUŚTAWKA PODWÓJNA Z DWOMA SIEDZISKAMI TYPU PAMPERS – 1szt.

Wymiary

- wysokość urządzenia: min. 2,3 – 2,5 m,

- wysokość upadku: 1,2 -1,5 m,

- minimalna głębokość fundamentowania: 0,6 m.

Materiały

- Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo o wymiarach min. 90 x 90 mm, malowane lakierobejcą na kolor zielony,

- Kotwy: stal ocynkowana,

- Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor stalowy,

- Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą,

- Aplikacje: płyty HDPE,

- Łańcuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujących bezobsługowych,

- Zaślepki: tworzywo sztuczne,

- Fundamenty: beton klasy min. B-15.

4. HUŚTAWKA PODWÓJNA WAHADŁOWA – 1szt.

Huśtawka przeznaczona dla dzieci powyżej 3 lat

Wymiary

- wysokość urządzenia: min. 2,25 m,

- wysokość upadku: 1,2 -1,5 m,

- minimalna głębokość fundamentowania: 0,6 m.

Materiały

- Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo o wymiarach min. 90 x 90 mm, malowane lakierobejcą na kolor zielony,

- Kotwy: stal ocynkowana,

- Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą,

- Aplikacje: płyty HDPE,

- Łańcuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujących bezobsługowych,

- Zaślepki: tworzywo sztuczne,

- Fundamenty: beton klasy min. B-15.

5. LINARIUM OBROTOWE – 1 szt.

Wymiary

- Gabaryty urządzenia: średnica min Ø 2,0 m,

- Wysokość upadku: 1,90 – 2,0 m,

- Wysokość urządzenia: min. 2,9 m,

- Minimalna głębokość fundamentowania: 0,8 m.

Materiały

- słup konstrukcyjny – rura stalowa o średnicy min. Ø 100 mm w kolorze niebieskim,

- element spinający – wykonany z rury stalowej o średnicy min. Ø 45 mm,

- przeplotnia z lin – liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki,

- mechanizm obrotowy – system płyt poliamidowych,

- śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepki z tworzywa,

- fundamenty – beton klasy min. B-15.

Zabezpieczenia

- stal zabezpieczona przez cynkowanie i malowane proszkowo na kolor,

- śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi.

6. ZESTAW INTEGRACYJNY – 1szt.

Wymiary

- długość: 5,2 -5,7 m,

- szerokość: 7,2 – 7,7 m,

- wysokość: 3,6 – 3,9 m,

- wysokość upadku: 1,5 – 1,7 m,

- Minimalna głębokość fundamentowania: 0,6 m.

Skład urządzenia

- Balkonik szeroki 				1 szt.

- Drabinka pionowa 				1 szt.

- Drabinka pozioma mała 			1 szt.

- Gra integracyjna „Kółko i Krzyżyk” 		1 szt.

- Podest duży wys. min. 30 cm 		1 szt.

- Trap wjazdowy min. 30 cm			1 szt.

- Wieża z dachem, podest wys. min. 90 cm 	1 szt.

- Zjeżdżalnia wys. min. 90 cm 			1 szt.

Materiały

- Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo o wymiarach min. 90x90 mm, malowane lakierobejcą na kolor zielony,

- Kotwy: stal ocynkowana,

- Elementy połaciowe: płyty HDPE,

- Podesty, schody: deski impregnowane,

- Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor stalowy,

- Ślizg, szczeble w drabince poziomej: stal nierdzewna,

- Zaślepki: tworzywo sztuczne,

- Kółko i krzyżyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku,

- Fundamenty: beton klasy min. B-15.

Oczekiwany układ urządzenia

7. ZESTAW WIELOFUNKCYJNY – 1szt.

Wymiary

- długość urządzenia: 				10 -11 m

- szerokość: 					10 - 11 m

- Wysokość urządzenia: 			4,2 - 4,7m

- Wysokość upadku: 				2,1 – 2,3 m

- Minimalna głębokość fundamentowania: 	0,60 m

Skład urządzenia:

- Balkonik						1 szt.

- Drabinka pionowa 					7 szt.

- Drabinka pozioma 					1 szt.

- Gra integracyjna „Kółko i Krzyżyk” 			1 szt.

- Mostek linowy 					1 szt.

- Mostek łukowy 					1 szt.

- Pomost ruchomy 					1 szt.

- Przeplotnia łukowa 					1 szt.

- Rura strażacka wys. min. 150 cm 			1 szt.

- Ścianka wspinaczkowa wys. min. 90 cm 		1 szt.

- Trap wejściowy wys. min. 90 cm 			1 szt.

- Tunel linowy ukośny 					1 szt.

- Wieża bez dachu, podest wys. min. 150 cm 		2 szt.

- Wieża bez dachu, podest wys. min. 60 cm 		1 szt.

- Wieża bez dachu, podest wys. min. 90 cm 		4 szt.

- Wieża z dachem, podest wys. min. 120 cm 		1 szt.

- Wieża z dachem, podest wys. min. 185 cm 		1 szt.

- Wieża z dachem, podest wys. min. 90 cm 		2 szt.

- Zestaw do przewrotów 				2 szt.

- Zjeżdżalnia spiralna z pomostem wys. min. 180 cm 	1 szt.

- Zjeżdżalnia wys. min 90 cm 				2 szt.

Materiały:

- Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo  o wymiarach min. 90 x 90 mm, malowane lakierobejcą na kolor zielony,

- Kotwy: stal ocynkowana,

- Elementy połaciowe: płyty HDPE ,

- Podesty, schody: deski impregnowane,

- Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor stalowy ,

- Ślizg w zjeżdżalni prostej, szczeble w drabinkach: stal nierdzewna,

- Ślizg w zjeżdżalni spiralnej: PVC,

- Łańcuch: stal ocynkowana,

- Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki,

- Kółko i krzyżyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku,

- Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach,

- Zaślepki: tworzywo sztuczne,

- Fundamenty: beton klasy min. B-15.

Oczekiwany układ urządzenia:

8. ŁAWKI

8.1. Ławka bez oparcia – 6 szt.

Wymiary

- długość: 1,6 – 1,8 m,

- szerokość siedziska: około 45 cm.

- Minimalna głębokość fundamentowania:  0,6 m

Materiały

- Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowana,

- Elementy stalowe: stal ocynkowana,

- Siedzisko: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brązowym,

- Zaślepki: tworzywo sztuczne,

- Kotwy: stal ocynkowana,

- Fundamenty: beton klasy min. B-15.

8.1. Ławka z oparciem – 5 szt.

Wymiary

- długość: 1,6 – 1,8 m,

- szerokość siedziska: około 45 cm.

- Minimalna głębokość fundamentowania:  0,6 m

Materiały

- Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowana,

- Elementy stalowe: stal ocynkowana,

- Siedzisko: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brązowym,

- Zaślepki: tworzywo sztuczne,

- Kotwy: stal ocynkowana,

- Fundamenty: beton klasy min. B-15.

9. KOSZE NA ODPADY – 9 szt.

Wymiary

- średnica: min: 30 cm,

- wysokość całkowita: min. 0,9 cm.

- Minimalna głębokość fundamentowania:  0,6 m

Materiały

- Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane,

- Obudowa: dziurkowana – perforowana blacha stalowa ocynkowana,

- Fundamenty: beton klasy min. B-15.

10. STOJAK NA ROWERY – 1 szt.

- stojak na min. 10 stanowisk.

- Wysokość: około 35 cm

- Minimalna głębokość fundamentowania:  0,45 m

Materiały

- Konstrukcja: rury stalowe ocynkowane

- Zaślepki: tworzywo sztuczne

11. OGRODZENIE

- Ogrodzenie drewniane o wysokości około 90 cm z dwiema furtkami,

- Deski impregnowane,

- Elementy montowane do konstrukcji stalowej ocynkowanej,

- Słupki stalowe ocynkowane zakotwione w gruncie za pomocą betonowego fundamentu.

12. WYMAGANIA OGÓLNE

- Wszystkie urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normą:

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- Dobrane urządzenia winny być rozmieszczone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu „Interaktywny Park zabaw” wykonanego przez Pracownie A3z Jeleniej Góry, oraz uwzględniać strefy bezpieczeństwa, tak by nie nachodziły one na siebie.

- Wszystkie urządzenia winny posiadać Deklaracje Zgodności.