OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- STAN ISTNIEJĄCY

Ulica Emilii Plater w Karpaczu zaplanowana do remontu zlokalizowana jest na osiedlu Skalnym w południowo-wschodniej części miasta. Odcinek drogi długości 308m przewidziany do remontu przebiega od skrzyżowania z ulicą Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki. Droga obecnie jest w zły stanie technicznym. Jezdnia głównie o nawierzchni z kruszywa kamiennego posiada liczne deformacje, ubytki i wykruszenia miejscowych pozostałości nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie nawierzchni jezdni jest znikome, kanalizacja deszczowa w postaci rowów występuje jedynie w środkowej części drogi na skrzyżowaniu z ulicą Bema co sprawia, że woda powierzchniowa jest nieprawidłowo odprowadzana z korpusu drogi. Taki stan powoduje częste zalewanie posesji przyległych do drogi i niszczy nawierzchnię jezdni oraz utrudnia ruch pojazdów i pieszych podczas silnych opadów i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników. Aby droga spełniała warunki bezpiecznej eksploatacji należy niezwłocznie wykonać jej remont polegający na naprawie i wzmocnieniu konstrukcji drogi, odbudowie i przebudowie elementów odwodnienia i infrastruktury technicznej oraz wymianie nawierzchni.

- PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI

- długość drogi  								- 308,0 m

- szerokość jezdni								- 3,5 m

- powierzchnia jezdni	z betonu asfaltowego				- 1110,0 m2

- powierzchnia zjazdów i skrzyżowań z betonu asfaltowego		- 279,0 m2

- pow. poboczy utwardzonych z pow. utrwaleniem emulsją i grysami	- 180,0 m2

- ścieki z kostki kamiennej 11/14cm						- 22,8 m2

- ścieki z elementów bet. prefabrykowanych 60x50x15cm		- 247,0 m

- odtworzenie i profilowanie rowów						- 12,0 m

- przepusty rurowe PEHD fi 300mm						- 7,0 m

- spadki  podłużne								- do 8,0 %

- spadki  poprzeczne                     						- 1÷3 %

3.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

3.1    Konstrukcja  jezdni

Na podstawie dokonanych uzgodnień oraz w oparciu o wyniki dokonanych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zaprojektowano następującą konstrukcję  jezdni:

-   jezdnia, zjazdy, skrzyżowania:

- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm grubości 15 cm;

- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grub. 8 cm;

- skropienie asfaltem podbudowy  w ilości 0,7 kg/m2;

- wyrównanie i wzmocnienie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową w ilości średnio 100 kg/m2;

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego –

AC 11S o grubości 4 cm;

3.2    Odwodnienie

W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni jezdni i przyległego terenu przyjęto w projekcie:

-   ułożenie ścieków z elementów betonowych prefabrykowanych 60x50x15cm na ławie z betonu C12/15 gr. 15cm;

-  ułożenie ścieków z kostki kamiennej 11-14cm na ławie gr. 20cm z bet. C12/15 szer. 60cm na zjazdach wzdłuż krawędzi jezdni, założono także brukowanie powierzchni przy włączeniach ścieków do rowów i przepustów;

-   ułożenie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 300mm L=7,0m w celu odprowadzenia wód prowadzonych przez ściek;

-   odtworzenie i profilowanie dna i skarp istniejącego rowu  L=12,0m z dopasowaniem niwelety dna do ścieków i wlotów  przepustów w celu odprowadzenia wód prowadzonych przez ściek.

4.   OPIS  ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać od zarządcy drogi  zezwolenie  na zajęcie pasa drogowego. Roboty wykonywać i oznakować zgodnie z projektem  zmiany organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas  wykonywania robót. Roboty przeprowadzić przy częściowym lub całkowitym zamknięciu drogi z umożliwieniem przejazdu i dojścia mieszkańcom i właścicielom posesji. W pierwszej kolejności należy wytyczyć oś trasy i odtworzyć granice działek. Następnie należy usunąć krzewy i pnie drzew z poboczy i jezdni oraz wykonać plantowanie poboczy. W dalszym etapie należy przeprowadzić rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi. Przy korytowaniu drogi należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej zlokalizowanych w drodze jak włazy kanałowe, pokrywy studni telekomunikacyjnych, skrzynki zaworów i słupy. Po odkryciu wszelkich urządzeń należy je oznakować i przygotować do regulacji lub przebudowy. Przy wykonywaniu robót ziemnych i korytowaniu pod konstrukcję drogi i odwodnienie należy uzgodnić z właścicielami sieci miejsca kolizji oraz wykonać ewentualne zabezpieczenia miejsc występowania kolizji. Należy zwrócić szczególnie uwagę na sieci, które w poboczach drogi mogą występować na płytkiej głębokości. Po wykonaniu prac rozbiórkowych można przystąpić do robót związanych z naprawą odwodnienia. Należy wykonać nowoprojektowany przepust z rur karbowanych PEHD, ścieki z elementów kamiennych i prefabrykatów betonowych wyznaczających niweletę jezdni oraz oczyścić i udrożnić istniejące rowy. Rzędne dna rowów należy dopasować do wlotu i wylotu  przepustu i ścieków. Ścianki czołowe przepustu oraz obudowy wlotów i wylotów należy wykonać z kamienia granitowego łamanego na ławie betonowej. Następnie można przystąpić do wbudowania warstw konstrukcyjnych drogi pod nawierzchnię jezdni, zjazdów, i skrzyżowań. W miejscach korytowania pod nową nawierzchnię jezdni, zjazdów i skrzyżowań należy wykonać pełną konstrukcję podbudowy z kruszyw łamanych grub. 15 + 8cm. Na tak przygotowanej podbudowie można przystąpić do wykonania nawierzchni bitumicznej. Pierwszą warstwą jest wyrównanie, wzmocnienie, a zarazem wyprofilowanie przy pomocy rozkładarki mas  bitumicznych, podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości średnio 100kg/m2. Po odebraniu przez inspektora nadzoru warstwie wyrównawczej można przystąpić do ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm.

Pobocza utwardzone wzdłuż krawędzi jezdni należy wyprofilować niesortem kamiennym 0-31,5mm dodatkowo wzmocnionym asfaltem i grysami, na łukach drogi zastosować frezowinę z rozbiórki nawierzchni bitumicznej. Kruszywo kamienne z korytowania istniejącej nawierzchni należy wbudować za linią ścieków, poboczy utwardzonych i miejscach postojowych w celu wyrównania powierzchni pasa drogi.

Całość prac wykonać zgodnie z rozporządzeniem WTiGM z  02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz według szczegółowych specyfikacji technicznych.