JKL PROJEKT Jacek Jakubczak

58-506 Jelenia Góra

ul. Karłowicza 29/74

# DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA:

Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Leśnej (115712D) w kilometrażu od 0+360 do 0+540

Inwestor:		Gmina  Karpacz

58-540  Karpacz,

ul. Konstytucji 3-go Maja 54

Opracował:	inż. Jacek Jakubczak  …………………………..…………………….….

Projektował:	inż. Krzysztof Sobała  …………………………..…………………..…….

LUTY 2015

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

1.  Strona  tytułowa.

2.  Spis  treści.

3.  Opis  techniczny.

4.  Przedmiar  robót.

5.  Plan  orientacyjny  w  skali  1 : 2500.

- Mapa  ewidencji  gruntów  w  skali  1 : 1000.

7.  Plan  zagospodarowania  terenu  w  skali  1 : 500.

8.  Przekroje  konstrukcyjne  w  skali  1 : 50.

OPIS  TECHNICZNY

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania projektu remontu ulicy Leśnej w Karpaczu jest Umowa zawarta z Gminą Karpacz.

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- mapa ewidencji gruntów w skali 1:5000,

- mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500,

-    wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych wykonanych w terenie,

- uzgodnienia z przedstawicielami Urzędu Gminy Karpacz,

- rozporządzenie WTiGM z 02.03.1999 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie,

- normy i przepisy obowiązujące przy projektowaniu dróg.

- STAN ISTNIEJĄCY

Ulica Leśna w Karpaczu zlokalizowana jest w południowej części miasta w pobliżu centrum i jest rozłożona na kilku oddzielnych odcinkach drogowych, które graniczą z ulicami: Piastowska, Gimnazjalna, Grzybowa. Pas drogowy przedmiotowego odcinka ulicy Leśnej znajduje się w bezpośrednim otoczeniu istniejącej zabudowy jednorodzinnej, a także terenu miejskiego i leśnego. Odcinek drogi przewidziany do remontu długości 180m przebiega w odcinkach (C-D – 86m od ulicy Gimnazjalnej i G-H 94m od ulicy Piastowskiej). Droga obecnie jest w zły stanie technicznym. Jezdnia głównie o nawierzchni z kruszywa kamiennego posiada liczne deformacje, ubytki i wykruszenia miejscowych pozostałości nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie nawierzchni jezdni jest znikome (występują miejscowe odprowadzenia wód powierzchniowych do pobliskich cieków i tereny zielone), co sprawia, że woda powierzchniowa jest nieprawidłowo odprowadzana z korpusu drogi. Taki stan powoduje częste zalewanie posesji przyległych do drogi i niszczy nawierzchnię jezdni oraz utrudnia ruch pojazdów i pieszych podczas silnych opadów i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników. Aby droga spełniała warunki bezpiecznej eksploatacji należy niezwłocznie wykonać jej remont polegający na naprawie i wzmocnieniu konstrukcji drogi, odbudowie i przebudowie elementów odwodnienia i infrastruktury technicznej oraz wymianie nawierzchni.

W pasie robót związanych z remontem ulicy przebiegają następujące urządzenia obce: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna oraz energetyczna.

- PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI

- długość drogi  								- 180,0 m

- długość drogi (odcinek C-D) 						- 86,0 m

- długość drogi (odcinek G-H) 						- 94,0 m

- szerokość jezdni								- 3,0÷4,0 m

- powierzchnia jezdni	z betonu asfaltowego				- 630,0 m2

- powierzchnia zjazdów i skrzyżowań z betonu asfaltowego		- 143,0 m2

- krawężniki betonowe najazdowe 15/22/100cm				- 298,0 m

- ścieki i pobocza z kostki kamiennej 11/14cm				- 22,6 m2

- ścieki z elementów bet. prefabrykowanych 50x50x15cm		- 76,0 m

- ścieki z elementów bet. prefabrykowanych 50x50x20cm		- 26,5 m

- ściek liniowy typu ACO Drain V 300 mm					- 5,0 m

- płyty betonowe ażurowe grub. 10cm					- 19,2 m2

- spadki  podłużne								- do 11,0 %

- spadki  poprzeczne                     						- 1÷3 %

5.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

5.1    Konstrukcja  jezdni

Na podstawie dokonanych uzgodnień oraz w oparciu o wyniki dokonanych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zaprojektowano następującą konstrukcję  jezdni:

-   jezdnia, zjazdy, skrzyżowania:

- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm grubości 15 cm;

- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grub. 8 cm;

- skropienie asfaltem podbudowy  w ilości 0,7 kg/m2;

- wyrównanie i wzmocnienie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową w ilości średnio 100 kg/m2;

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego –

AC 11S o grubości 4 cm;

5.2    Odwodnienie

W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni jezdni i przyległego terenu przyjęto w projekcie:

-   ułożenie ścieków z elementów betonowych prefabrykowanych 50x50x15cm na ławie z betonu C12/15 gr. 15cm, L=76m;

-   ułożenie ścieków z elementów betonowych prefabrykowanych 50x50x20cm (koryta trójkątne) na ławie z betonu C12/15 gr. 20cm, L=26,5m;

-  ułożenie ścieków z kostki kamiennej 11-14cm na ławie gr. 20cm z bet. C12/15 szer. 50 i 60cm wzdłuż krawędzi jezdni i na poboczach P=22,6m2;

-   ułożenie odwodnienia liniowego typu ACO Drain V 300 mm L=5m;

6.   OPIS  ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać od zarządcy drogi  zezwolenie  na zajęcie pasa drogowego. Roboty wykonywać i oznakować zgodnie z projektem  zmiany organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas  wykonywania robót. Roboty przeprowadzić przy częściowym lub całkowitym zamknięciu drogi z umożliwieniem przejazdu i dojścia mieszkańcom i właścicielom posesji. W pierwszej kolejności należy wytyczyć oś trasy i odtworzyć granice działek. Następnie należy usunąć krzewy i pnie drzew z poboczy i jezdni oraz wykonać plantowanie poboczy. W dalszym etapie należy przeprowadzić rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi. Przy korytowaniu drogi należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej zlokalizowanych w drodze jak sieci, włazy kanałowe, pokrywy studni telekomunikacyjnych, skrzynki zaworów i słupy. Po odkryciu wszelkich urządzeń należy je oznakować i przygotować do regulacji lub przebudowy. Przy wykonywaniu robót ziemnych i korytowaniu pod konstrukcję drogi i odwodnienie należy uzgodnić z właścicielami sieci miejsca kolizji oraz wykonać ewentualne zabezpieczenia miejsc występowania kolizji. Należy zwrócić szczególnie uwagę na sieci, które w poboczach drogi mogą występować na płytkiej głębokości. Po wykonaniu prac rozbiórkowych można przystąpić do robót związanych z ułożeniem linii krawężników i przebudową elementów odwodnienia. Należy wykonać krawężniki najazdowe, ścieki z kamienia granitowego i prefabrykatów betonowych na ławie betonowej wyznaczających niweletę jezdni. Następnie można przystąpić do wbudowania warstw konstrukcyjnych drogi pod nawierzchnię jezdni, zjazdów, i skrzyżowań. W miejscach korytowania pod nową nawierzchnię jezdni, zjazdów i skrzyżowań należy wykonać pełną konstrukcję podbudowy z kruszyw łamanych grub. 15 + 8cm. Na tak przygotowanej podbudowie można przystąpić do wykonania nawierzchni bitumicznej. Pierwszą warstwą jest wyrównanie, wzmocnienie, a zarazem wyprofilowanie przy pomocy rozkładarki mas  bitumicznych, podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości średnio 100kg/m2. Po odebraniu przez inspektora nadzoru warstwie wyrównawczej można przystąpić do ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm.

Pobocza za linią krawężników i ścieków należy wyprofilować materiałem kamiennym z korytowania istniejącej nawierzchni w celu wyrównania powierzchni pasa drogi zachowując naturalny spadek terenu w kierunku zlewni.

Całość prac wykonać zgodnie z rozporządzeniem WTiGM z  02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz według szczegółowych specyfikacji technicznych.