OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- STAN  ISTNIEJĄCY

Droga gminna nr 115734 ulica Łączna w Karpaczu zaplanowana do  przebudowy jest zlokalizowana na działkach nr 208, 207/3 i 209/4 będących własnością gminy Karpacz. Jest drogą zlokalizowaną w centrum miasta i łączy drogę gminną nr 115739 ul. Nad Łomnicą z drogą powiatową nr 2653D ul. Konstytucji 3go  Maja. Droga obecnie jest w zły stanie technicznym. Występują miejscowe przewężenia jezdni (różne szerokości). Nawierzchnia jezdni i poboczy utwardzonych  posiada ubytki spękania i wykruszenia. Kanalizacja deszczowa jest częściowo uszkodzona lub niedrożna. Brak ciągów pieszych przy zlokalizowanej bezpośrednio przy drodze szkole. Droga na włączeniu z ulicą Nad Łomnicą w km  0+000 do 0+022 posiada kilkunastoprocentowy spadek podłużny co często doprowadza do kolizji drogowych na skrzyżowaniu szczególnie w okresie zimowym.  Taki  stan nawierzchni powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników. Aby  droga  nadawała  się  do  normalnej  eksploatacji należy niezwłocznie wykonać jej przebudowę polegającą na wykonaniu poszerzenia drogi, wykonaniu ciągów pieszych, zmniejszenia spadku podłużnego przez obniżenie niwelety drogi w km 0+000 do 0+050 oraz naprawę odwodnienia i wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi i nawierzchni.

- PARAMETRY  PROJEKTOWANEJ  DROGI

# - długość  drogi  					- 74,5 m

# - szerokość  jezdni  					- 5,3 m

# - powierzchnia jezdni	 i zjazdów			- 617,0 m2

# - pow. chodników, poboczy, parkingów		- 216,0 m2

# - krawężniki wystające 15x30x100cm		- 132,0 m

# - krawężniki najazdowe 15x22x100cm		- 71,0 m

# - krawężniki skośne 15x22/30x100cm		- 13,0 m

# - obrzeża 8x30x100cm				- 110,0 m

# - spadki  podłużne					- do  8,0 %

# - spadki  poprzeczne                     			- 1-:-3 %

- ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

3.1    Konstrukcja  jezdni

Na podstawie dokonanych uzgodnień oraz w oparciu o wyniki dokonanych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zaprojektowano następującą konstrukcję  jezdni:

-   jezdnia, zjazdy:

#  -  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cement. grubości  15 cm;

#  -  Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm grubości 15 cm;

#  -  Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grub. 8 cm;

#  - skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni  bitumicznej  w ilości 0,7 kg/m2;

#  - wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową w ilości średnio 150 kg/m2;

#  -  wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego –

AC 11S o grubości 4 cm;

-   chodniki :

#  -  Warstwa odcinająca wyrówn. z piasku lub pospólki gr.10cm;

#  -  Warstwa podbudowy  z  kruszyw  łamanych  0/63 mm grubości 20 cm;

#  -  Kostka brukowa betonowa grub. 8cm na podsypce cem.- piask. 3cm;

-   parking :

#  -  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cement. grubości  15 cm;

#  -  Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm grubości 15 cm;

#  -  Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grub. 8 cm;

#  -  Kostka brukowa betonowa grub. 8cm na podsypce cem.- piask. 3cm;

3.2    Kanalizacja deszczowa

W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni jezdni i przyległego terenu  zaprojektowano odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne drogi, krawężniki, wymianę istniejących studzienek ściekowych oraz budowę nowych, wymianę części kanału deszczowego z rur bet. fi 500mm wraz z wymianą studni rewizyjnych.

-    Projektowane  studzienki  ściekowe  z  wpustem  żeliwnym  ciężkim,  uchylnym

650x450 mm kl.D-400 kN - szt. 7

-    Projektowane  studnie  rewizyjne przelotowe  z  kręgów  betonowych  o  średnicy

1200 mm – szt. 4,

-    Projektowane kanały z rur PVC średnicy zewn. 200 mm – 29m,

-    Projektowane kanały z rur PEHD średnicy 500 mm – 69m,

-    Projektowane krawężniki wystające betonowe 15x30 cm – 132m,

-    Projektowane krawężniki najazdowe betonowe 15x22 cm – 71m,

-    Projektowane krawężniki skośne betonowe 15x22/30 cm – 13m,

-    Projektowane  obrzeża  betonowe  8x30 cm  – 110m,

3.3    Kanalizacja sanitarna

W celu poprawy warunków jezdnych drogi przez częściowe obniżenie niwelety drogi zaplanowano, wymianę niektórych istniejących studni rewizyjnych, wymianę części kanału sanitarnego fi 200mm wraz z wymianą 2 przyłączy.

-    Wymiana studni  rewizyjnych przelotowych z kręgów bet. o śr. 1200 mm – szt. 2,

-    Projektowane  studnie  rewizyjne przelotowe systemowe KS DN 425 – szt. 2, przy braku możliwości odp. zagłębienia kanału należy zastosować studnie kaskadowe.

-    Projektowane kanały z rur PVC średnicy zewn. 200 mm – 88m,

- OPIS  ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać od zarządcy drogi  zezwolenie  na zajęcie pasa drogowego. Roboty wykonywać i oznakować zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas  wykonywania robót. Roboty przeprowadzić przy częściowym lub całkowitym zamknięciu drogi z umożliwieniem przejazdu i dojścia mieszkańcom i właścicielom posesji. W pierwszej kolejności należy wytyczyć oś trasy i odtworzyć granice działek. Następnie należy usunąć krzewy z poboczy i wykonać plantowanie poboczy. W dalszym etapie należy przystąpić do rozbiórki konstrukcji drogi (jezdni, poboczy utwardzonych, krawężników i istniejącej podbudowy) oraz robót ziemnych w celu obniżenia niwelety drogi na początkowym odcinku drogi do km 0+050, na pozostałym odcinku niweleta drogi nie ulegnie zmianie. Następnie należy przystąpić do robót związanych z naprawą kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Należy wykonać nowoprojektowane studzienki ściekowe, studzienki rewizyjne i kanały. Przy wykonywaniu robót  ziemnych i korytowaniu pod  konstrukcję  drogi  należy uzgodnić z właścicielami sieci miejsca kolizji oraz wykonać zabezpieczenia miejsc występowania kolizji przez zastosowanie rur ochronnych. Należy zwrócić  szczególną uwagę na sieć telekomunikacyjną i energetyczną. Po wykonaniu prac kanalizacyjnych i robót ziemnych można przystąpić do ułożenia krawężników i obrzeży na ławie betonowej C12/15 z oporem (przy połączeniu krawężników wystających z najazdowymi należy zastosować krawężniki skośne) Następnie można przystąpić do wbudowania warstw konstrukcyjnych i podbudowy drogi pod nawierzchnię jezdni i chodników oraz parkingu. Na jezdni, zjazdach i parkingu, gdzie wykonano  korytowanie, po wyrównaniu i zagęszczeniu podłoża należy wykonać podbudowę z gruntu stabilizowanego cement. gr. 15 cm i kruszyw łamanych składającą się z  dolnej warstwy grubości 15 cm i górnej warstwy grubości 8 cm. Następnie na  głównym odcinku jezdni po skropieniu emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2, należy ułożyć warstwę wyrównawczą z  mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 150 kg/m2 jako  warstwę wiążącą nawierzchni oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4cm, na parkingu należy ułożyć nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Na chodnikach i poboczach utwardzonych, gdzie wykonano  korytowanie, po wyrównaniu i zagęszczeniu podłoża należy wykonać warstwę odcinającą z piasku lub pospółki gr. 10 cm oraz podbudowę z kruszyw łamanych grubości 20 cm, następnie należy ułożyć nawierzchnię z kostki brukowej betonowej lub kamiennej na podsypce cem.-piaskowej. Obszar skrzyżowania ulicy Łącznej i Nad Łomnicą należy sfrezować, a następnie po ułożeniu linii krawężników projektowanego chodnika i po oczyszczeniu nawierzchni należy ułożyć nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4cm w celu prawidłowego połączenia niwelety dróg. Na odcinku obniżenia niwelety drogi do 8% oraz w miejscach wyznaczonych, należy zastosować bariero-poręcze ochronne wzdłuż linii krawężników zachowując skrajnie 0,5m przy posadowieniu wzdłuż jezdni. Całość prac wykonać zgodnie z rozporządzeniem WTiGM z  02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz według szczegółowych specyfikacji technicznych.